附件1

四川巴中经济开发区农村宅基地审批和

住房建设监督管理办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为进一步加强经开区农村宅基地审批和住房建设管理，规范农村宅基地申请、审批程序和住房建设秩序，维护农村村民的合法权益，依据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《四川省农村住房建设管理办法》《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》《农业农村部、自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》（农经发〔2019〕6号）《四川省人民政府关于规范农村宅基地范围及面积标准的通告》（川府规〔2023〕4号）《四川省农业农村厅 四川省 自然资源厅 四川省住房和城乡建设厅关于规范农村宅基地审批和住房建设管理的通知》（川农〔2020〕43号）和《巴中市人民政府办公室关于印发<巴中市规范农村宅基地审批和住房建设监督管理办法（试行）>的通知》（巴府办发〔2020〕31号）等文件精神，结合经开区实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于经开区管辖范围内农村村民依法申请在集体土地上进行新建、扩建、改建住宅类用房（含生产生活用房及附属设施）的规划、用地、设计、建设、使用等管理活动（下称住房建设）。

第三条  本办法所称农村住房，是指农村村民在宅基地上自主建设的住宅房屋。

本办法所称农村宅基地，指农村村民用于建造住宅及其附属设施的集体建设用地，包括住房、附属用房和庭院用地。

本办法所称宅基地面积，是指住房建筑物、构筑物垂直投影范围内的占地面积。

本办法所称农村村民，是指享有该集体经济组织权利和履行义务的公民。

本办法所称户，是以公安部门颁发的户口簿为依据，一本户口簿中所登记的全部家庭成员为一户。

第四条  农村住房建设应当遵循规划先行、先批后建、因地制宜、生态环保的原则，符合安全、适用、经济、环保、美观的要求，严格执行抗震设防要求和建设质量、安全等标准，满足村民生活生产需要，体现当地历史文化、地域特色和乡村风貌。

第二章  职能职责

第五条  街道办事处要履行如下职责：

（一）宣传、贯彻、执行国家和地方有关宅基地、城乡规划建设、自然资源等法律法规和政策；

（二）负责组织实施本辖区村庄规划；

（三）负责辖区内宅基地的审核批准及发放《农村宅基地批准书》；

（四）建立农村住房建设施工监督管理制度，对农村住房建设的勘察设计、现场施工和质量安全等提供咨询服务、技术指导并监督管理；

（五）负责村容村貌和住房建设风貌管理；

（六）负责辖区内农村村民建房活动的监督管理，明确承担农村住房建设管理工作的机构和人员，对农村村民非法占用土地建住宅进行依法查处；

（七）负责每季度末将经批准的农村住房建设规划、用地、设计、建设、验收等审批资料汇总，报自然资源和规划分局、社会事务局、住房和城乡建设局等部门备案。

第六条  村级组织要履行如下职责：

（一）协助做好宅基地、城乡规划建设、自然资源等相关法律法规的宣传工作；

（二）根据村庄规划对宅基地及住房建设管理提出初步审查意见；

（三）负责监督建房村民按照规划和用地许可进行建设；

（四）引导村民依法依规开展农村住房建设活动，发现违法建设行为，及时制止并报告所在地街道办事处；

（五）负责指导、监督建房村民与承揽人签订施工合同，明确质量安全责任、质量保证期限和双方权利义务。

第七条  自然资源和规划分局要履行如下职责：

（一）宣传、贯彻、执行国家和地方自然资源法律法规和政策；

（二）负责指导国土空间规划、村庄规划编制并监督实施，在国土空间规划、土地利用计划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求；

（三）依法办理农用地转用审批手续和核发《乡村建设规划许可证》；

（四）负责农村村民建房不动产登记服务工作；

（五）依法对农村村民违法违规占用耕地建房行为进行巡查和制止，并及时告知街道办事处。

（六）协助街道办事处对农村村民非法占用土地建住宅进行依法查处。

第八条  住房和城乡建设局要履行如下职责：

（一）宣传、贯彻、执行国家和地方城乡建设法律法规和政策；

（二）按照农村住房建设有关标准和规范，指导农村村民住房建设活动；

（三）牵头编制实用的农村住房设计通用图集，无偿提供给建房村民选用；

（四）负责农房风貌管控和农村建筑工匠管理。

（五）指导街道办事处开展农村住房建设的监督管理服务，建立技术巡查制度，组织提供技术力量支持并进行监督管理。

第九条  社会事务局要履行如下职责：

（一）负责农村住房建设的宅基地监督管理服务工作，牵头指导宅基地改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用；

（二）负责做好农村住房建设过程中涉及农业、林业、水利等审批工作，做好林区、河道、水库等保护范围内、旅游景区和文物保护区范围内的住房建设动态巡查，发现涉及宅基地使用、建房施工等违法违规行为，及时制止并报街道办事处依法查处；

（三）协助街道办事处对农村村民非法占用土地建住宅进行依法查处。

第十条  执法分局履行主要职责：

（一）依法对农村村民违反城乡规划管理方面法律法规建房行为进行巡查和制止，并及时告知街道办事处；

（二）协助街道办事处对农村村民非法占用土地建住宅进行依法查处。

第十一条  其他区级部门职责：

纪工委（监察办）、应急办、财金局、人社中心、公安分局、生态环境分局、市场监管分局、交通分局等区级部门，按照各组职责做好农村住宅建房的管理服务工作。

第三章  规划和用地管控

第十二条  经开区农村村民建房实行分类管控，具体分为Ⅰ类、Ⅱ类管控区（详见：经开区农村村民建房管控分区图）。

Ⅰ类管控区，为国土空间规划城镇开发边界内区域，除维修加固外，不再批准新建、改建、扩建村民住房。其中：属于无房户村民申请新建住宅的，或符合“一户一宅”并经有资质的房屋安全鉴定机构鉴定属D级危房的，参照征地拆迁政策予以拆迁安置；符合“一户一宅”并经有资质的房屋安全鉴定机构鉴定属C级危房的，纳入危旧房改造政策补助对象，鼓励和引导维修加固。

Ⅱ类管控区，为国土空间规划城镇开发边界外区域，可维修加固、新建、改建、扩建，鼓励和引导符合建房条件的村民适度集聚建设。

第十三条  农村住房建设应当符合村庄规划，未编制村庄规划的应当符合区级、乡镇级国土空间规划，充分利用原有宅基地、空闲地和其他未利用地，合理避让地震活动断裂带、地质灾害危险区、山洪灾害危险区和行洪泄洪通道，依法与铁路、公路、气源、电力、通信等保持合理距离；在自然保护地或者历史文化名镇名村、传统村落建房的应当符合有关保护规划的要求。

第十四条  严格控制通过切削山坡建设农村住房，确因选址困难需切削山坡的，应当在街道办事处的指导下，按照有关技术规范做好边坡防护，确保安全。

第十五条  住房建设不得在下列禁止建设管制区域选址：

（一）在历史文物保护区、永久基本农田等实行禁止建设管制区域；

（二）山体滑坡、危岩、塌陷等地质灾害危险区及洪涝灾害危险地段；

（三）高压电线下、河道防护距离内；

（四）法律、法规等禁止建设的其他区域。

第十六条  禁止建设管制区范围内的已建农村村民住房，经鉴定系D级危房的，应当迁建；其他情况不得就地改建、扩建和新建，确需维修加固处理的，不得新增用地和建筑面积，不得改变房屋结构形式和使用功能。

第十七条  农村宅基地严格实行“一户一宅”制度，宅基地的面积标准按照《四川省人民政府关于规范农村宅基地范围及面积标准的通告》（川府规〔2023〕4号）有关规定执行。每人不超过50平方米。住房、附属用房和庭院用地总面积为每人不超过70平方米。3人以下的户按3人计算，4人的户按4人计算，5人以上的户按5人计算。新建（改建、扩建、翻建）住房、附属用房、庭院均不占用耕地的，在宅基地总面积标准内，住房用地面积可适当增加，增加部分每户不超过30平方米。

第十八条  住房建设确需占用农用地的，应当依照《中华人民共和国土地管理法》有关规定，办理农用地转用审批手续。各街道办事处每年3月、9月将辖区农村村民住房建设用地农用地转用审批资料上报自然资源和规划分局。

第四章  申请条件

第十九条  符合下列条件之一的，需以户为单位申请农村宅基地。

（一）村集体经济组织成员因婚姻等原因确需分户，分户后需建住宅又无宅基地；

（二）村集体经济组织成员没有宅基地或原宅基地面积未达到标准，在宅基地标准面积内新建、扩建住宅；

（三）因自然灾害和其他安全因素导致房屋毁坏需重建或需避险搬迁；

（四）因巴山新居建设、移民安置、规划调整、公共事业发展、重大产业布局、重大项目建设导致原宅基地被征收或占用， 需搬迁另建新住宅；

（五）响应集体建设用地入市整体部署、参与土地综合利用规划等节约用地指标，原宅基地被征收或占用，需搬迁另建新住宅；

（六）外地迁入本村集体经济组织落户为正式成员；

（七）因自然原因等不可抗拒因素导致原有宅基地灭失；

（八）因改善住房条件，新建、改建、扩建住宅；

（九）法律、法规规定的其他情形。

第二十条  有下列情形之一，不予批准。

（一）不符合国土空间规划、土地利用总体规划、村庄和集镇规划；

（二）选址有安全隐患（街道办事处应当依据乡村规划和地质灾害普查分布图等，对重新选址的农村住房宅基地及其相邻区域的地质、地理环境进行安全性评估）；

（三）原有宅基地面积已超过法定上限面积标准；

（四）将原有住宅出卖、出租和已参加过集体建房、增减挂钩货币安置等并签订自愿永久退出宅基地协议的；

（五）在各类项目实施中，通过货币补偿、易地还房安置等方式退出或放弃宅基地使用权利的；

（六）法律、法规或者政策规定的其他情形。

第五章  规划许可和用地审批流程

第二十一条  农村宅基地审批和建房（规划许可）需提供的资料：

（一）农村宅基地和建房（规划许可）申请表；

（二）户籍证明、农村集体经济组织成员身份证明；

（三）农村宅基地使用承诺书；

（四）宅基地坐落平面位置示意图；

（五）符合要求的住房建设方案设计或施工设计图或住房和城乡建设局提供的农房建设通用图集；

（六）涉及占用林地，需提交林地使用批准手续。

第二十二条   农村宅基地审批和建房（规划许可）报批审查程序：

（一）建房申请。符合宅基地申请条件的村民，以户为单位向所在村民小组提出农村宅基地和建房（规划许可）书面申请，申请书载明申请理由、拟用地位置和面积，拟建房屋层数和建筑面积等，填报《农村宅基地和建房（规划许可）申请表》、签署《农村宅基地使用承诺书》，提交申请户主信息、家庭成员信息、农房设计图等。

（二）小组讨论。村民小组收到建房村民申请后，提交村民小组会议讨论，并将申请材料在本小组公示栏公示，公示时间为5 个工作日。公示无异议或异议不成立的，村民小组将建房村民申请、村民小组会议记录、公示情况等材料提交村级组织复核。

（三）村级复核。村级组织对提交材料的真实性、拟用地建房是否符合空间规划、是否征求用地建房相邻权利人意见等进行审查，审查时限为3个工作日。审查通过的，由村级组织签署意见，报送街道农业综合服务窗口。

（四）部门核实。街道农业综合服务窗口接收申请后，迅速核实村民申请材料进行初审，并及时组织自然资源和规划分局、社会事务局等部门现场踏勘，实地审查申请人是否符合申请使用农村宅基地条件、拟用地是否符合规划和认定地类等；符合条件的，有关部门原则上应在7个工作日内在《农村宅基地和建房（规划许可）审批表》签署联审意见。街道农业综合服务窗口汇总相关部门意见，提出建议意见报街道办事处。

（五）规划和用地批准。街道办事处根据各部门联审结果，对农村宅基地申请进行审批，符合要求的，核发《农村宅基地批准书》，报自然资源和规划分局核发《乡村建设规划许可证》，并将审批结果在申请人所在集体经济组织范围内进行公布。从街道办事处同意受理用地建房申请到出具审批意见，原则上不超过15个工作日。

（六）备案建档。街道办事处每季度末将经批准的农村住房建设规划、用地、设计、建设、验收等审批资料汇总，报自然资源和规划分局、社会事务局、住房和城乡建设局等部门备案。

第二十三条  《乡村建设规划许可证》和《农村宅基地批准书》自核发之日起，原则上2年内完成建房。未开工建设又未申请延期的，《乡村建设规划许可证》和《农村宅基地批准书》自核发之日起2年后自动失效。

第二十四条  农村村民须对申请宅基地和住房建设所提交资料的真实性负责。提供虚假资料或采用欺骗手段获得的批准文件无效。

第六章  建设和使用监管

第二十五条  建房村民对农村住房的建设活动依法承担主体责任，设计、施工、材料供应单位或者个人分别承担相应的质量和安全责任。

第二十六条  农村住房建设应当由培训合格的乡村建设工匠或具有执业资格的建造师或者有资质的建筑施工企业（以下统称承揽人）施工。

第二十七条  建房村民委托承揽人施工的，应当与其签订施工合同，明确双方的权利、义务和安全责任。鼓励在施工合同中约定为施工作业人员购买建筑意外伤害保险。

第二十八条  经批准用地建房的农村村民，应当在开工前向街道办事处报送开工日期、施工合同、承揽人、设计图纸等信息，街道办事处收到信息后，及时组织自然资源和规划分局、社会事务局等部门人员到现场进行开工查验。

第二十九条  承揽人应当依法对施工质量和安全负责，按照设计图纸、技术标准和规程施工，落实安全施工措施，形成施工记录。承揽人应当对地基基础、构造柱、圈梁、主体封顶等施工关键部位和环节进行影像记录。

第三十条  建设农村住房应当使用符合国家标准的建筑材料、建筑构配件和设备，承揽人应当协助建房村民合理选用。住房和城乡建设局、市场监管分局等主管部门应当依法对建筑材料质量进行监督管理。鼓励使用绿色节能建筑材料和技术，推广装配式建筑。

第三十一条  住房建设竣工后，建房村民应当将竣工验收时间提前告知村委会或街道办事处。街道办事处在收到申请后，应及时组织自然资源和规划分局、社会事务局、住房和城乡建设局等部门人员和承揽人、设计、监理等人员对是否符合用地、规划、安全防护等要求进行核实验收。经验收合格后，方可投入使用。

第三十二条  建房村民和承揽人应当在农村住房竣工验收合格后90日内将施工记录、影像记录、竣工验收资料等建房有关资料，报街道办事处存档。街道办事处应当按照国家有关规定建立农村住房建设档案。

第三十三条  通过验收的建房村民，可依法依规向不动产登记部门申请办理不动产登记；若涉及旧房，应在通过验收后90日内拆除旧房，并将原有宅基地交还村集体后，方可依法依规向不动产登记部门申请办理不动产登记。

第三十四条  村民新建、改建住房达到下列条件之一的，应当委托建筑施工企业（单位）、劳务分包企业承担施工，并向街道办事处申报，纳入工程质量监督：

（一）3层及以上的；

（二）建筑面积300平方米及以上的；

（三）6米跨度及以上的。

第七章  监督管理

第三十五条  住房和城乡建设局、自然资源和规划分局、社会事务局等主管部门应当按照各自职责，会同街道办事处对农村住房建设的规划、宅基地使用、质量安全和风貌等进行监督管理。自然资源和规划分局、社会事务局、执法分局应委派专业执法力量，协助街道办事处对农村村民非法建房进行依法查处。

街道办事处应当组织农村住房建设管理人员、技术服务机构或者专业技术人员，对农村住房建设的地基基础、主体结构、屋面等重要部位进行监督检查，并记录检查情况；村民委员会协助做好施工现场的日常巡查，并记录巡查情况。

第三十六条  农村住房所有权人是住房使用安全责任人。住房所有权人与使用人不一致的，按照约定承担住房使用安全责任。

农村住房使用安全责任人应当履行主体责任，按照设计用途或者依法批准的用途合理使用住房，定期检查、维护住房并及时排除安全隐患；不得擅自加层、擅自变动住房主体和承重结构或者实施其他危害农村住房安全的行为。

农村住房不得随意改变用途，确需转为经营用途的，应当依法取得相关经营许可。

第三十七条  街道办事处应当定期开展农村住房使用安全监督检查，住房和城乡建设局会同有关主管部门加强指导，村民委员会予以协助，农村住房使用安全责任人应当予以配合。

对检查发现的安全隐患问题，街道办事处应当督促农村住房使用安全责任人及时整改，采取恢复原状或者维修加固等措施排除安全隐患。

对符合危房改造条件的农村住房，住房和城乡建设局等有关主管部门应当按照相关规定优先纳入农村危房改造计划并实施。

第三十八条  街道办事处会同区级有关部门建立动态巡查机制，街道办事处与区级有关部门工作人员有下列行为之一的，由街道办事处、住房和城乡建设局或者纪工委（监察办）依据职权责令改正，通报批评；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

（一）对符合法定条件的申请人拒不受理或者未按规定受理申请、核发农村宅基地批准书和乡村建设规划许可证的；

（二）未按规定履行监管指导责任造成重大质量安全事故、财产损失的；

（三）滥用职权、玩忽职守、违反廉政规定的。

第三十九条  农村住房建设承揽人有下列行为之一的，由住房和城乡建设局或者街道办事处依法责令其限期整改；造成损失的，依法赔偿损失；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

（一）无图施工、不按设计图纸施工或者擅自变更设计图纸的；

（二）不按有关技术规定施工或者使用不符合工程质量要求的建筑材料和建筑构件的；

（三）不按规定提供施工记录或者施工资料的；

（四）不接受监督管理或者发现安全隐患不及时整改，造成质量安全事故的；

（五）农村住房竣工后，未依照本办法规定参加竣工验收的。承揽人为建筑施工企业的，依照建筑业管理法律、法规处罚。

第四十条  违反本办法规定的其他行为；法律、法规、规章已有法律责任规定的，从其规定。

第八章  附则

第四十一条  本试行办法自发布之日起施行。

第四十二条  《四川巴中经济开发区管理委员会关于印发<四川巴中经济开发区农村宅基地审批和住房建设监督管理办法（试行）>（修订版）的通知》（巴开管发〔2022〕29号）同时废止。